AMSAT-BDA

The Station Program

Version 1.0l

User’s Manual

Paul C. L. Willmott

VP9MU, G6KCV

AMSAT-UK: 5063, AMSAT-NA: 26130

Manual by Paul Willmott, VP9MU & Todd Moore, K1TM

Deutsche Übersetzung und Ergänzungen: Reinhard Richter, DJ1KM

Irrtum und Änderungen vorbehalten!

Inhaltsverzeichnis

License Agreement  (nur in englischer Sprache verfügbar)

Dank an die Mitwirkenden

Vorwort

Einführung

Besondere Eigenschaften

Anforderungen an das System

Installieren von Station

Konfigurieren von Station

Konfigurieren der Computeruhr

Der Hauptbeobachter

Satelliten

Zeitplan

Sichtbarkeit im Überblick

Bahnverfolgungskonsolen

Bakenkonsolen-Betriebsart

Baken

Feinabstimmung

Probleme bei den Bakenkonsolen

Vollduplex

SAREX/MIR

Allgemeine Bahnverfolgungs-Informationen

Bahnverfolgung

Liste der zuletzt aufgerufenen Satelliten

Karten, Vergrößern und Delta-Zeit

Rotorsteuerungen

Allgemeine Einstellung und der Flip-Modus

Kansas City Tracker

SASI Tracker

TrakBox

DDE

FODtrack von XQ2FOD

IF-100 der AMSAT-DL

AEA ST-1

Testen des Rotors

Konfigurieren der Funkgeräte

Manuelle Steuerung

Icom

Kenwood

Yaesu

Allgemeine Einstellungen

Einige häufig gestellte Fragen

Wie man Unterstützung bekommt

Empfohlene Literatur

# License Agreement  (nur in englischer Sprache verfügbar)

- END-USER LICENSE AGREEMENT FOR AMSAT-BDA SOFTWARE

- THE STATION PROGRAM VERSION 1.0

- IMPORTANT-READ CAREFULLY: This AMSAT-BDA End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and AMSAT-BDA for the AMSAT-BDA software product identified above, which includes computer software and may include associated media, printed materials, and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE PRODUCT"). By installing, copying, or otherwise using the SOFTWARE PRODUCT, you agree to be bound by the terms of this EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, do not install or use the SOFTWARE PRODUCT.

- The SOFTWARE PRODUCT is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE PRODUCT is licensed, not sold.

- 1.	GRANT OF LICENSE.  This EULA grants you the following rights

- a.	Software Product. AMSAT-BDA grants to you as an individual, a personal, nonexclusive license to make and use copies of the SOFTWARE for the sole purposes of controlling amateur radio stations. You may install copies of the SOFTWARE PRODUCT on an unlimited number of computers provided that you are the only individual using the SOFTWARE PRODUCT. If you are an entity, AMSAT-BDA grants you the right to designate one individual within your organization to have the right to use the SOFTWARE PRODUCT in the manner provided above.

- b.	Electronic Documents. Solely with respect to electronic documents included with the SOFTWARE PRODUCT, you may make an unlimited number of copies (either in hardcopy or electronic form), provided that such copies shall be used only for internal purposes and are not republished or distributed to any third party.

- c.	Storage/Network Use. You may also store or install a copy of the SOFTWARE PRODUCT on a storage device, such as a network server, used only to install or run the SOFTWARE PRODUCT on your other computers over an internal network; however, you must acquire and dedicate a license for each separate computer on which the SOFTWARE PRODUCT is installed or run from the storage device. A license for the SOFTWARE PRODUCT may not be shared or used concurrently on different computers.

- 2.	DESCRIPTION OF OTHER RIGHTS AND LIMITATIONS.

- a.	Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE PRODUCT, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.

- b.	Separation of Components. The SOFTWARE PRODUCT is licensed as a single product. Its component parts may not be separated for use on more than one computer.

- c.	Rental. You may not rent, lease, or lend the SOFTWARE PRODUCT.

- d.	Support Services. AMSAT-BDA may provide you with support services related to the SOFTWARE PRODUCT ("Support Services"). Use of Support Services is governed by the AMSAT-BDA policies and programs described in the user manual, in "online" documentation, and/or in other AMSAT-BDA-provided materials. Any supplemental software code provided to you as part of the Support Services shall be considered part of the SOFTWARE PRODUCT and subject to the terms and conditions of this EULA. With respect to technical information you provide to AMSAT-BDA as part of the Support Services, AMSAT-BDA may use such information for its business purposes, including for product support and development. AMSAT-BDA may not utilize such technical information in a form that personally identifies you.

- e.	Termination. Without prejudice to any other rights, AMSAT-BDA may terminate this EULA if you fail to comply with the terms and conditions of this EULA. In such event, you must destroy all copies of the SOFTWARE PRODUCT and all of its component parts.

- 3.	UPGRADES. If the SOFTWARE PRODUCT is labeled as an upgrade, you must be properly licensed to use a product identified by AMSAT-BDA as being eligible for the upgrade in order to use the SOFTWARE PRODUCT. A SOFTWARE PRODUCT labeled as an upgrade replaces and/or supplements the product that formed the basis for your eligibility for the upgrade. You may use the resulting upgraded product only in accordance with the terms of this EULA. If the SOFTWARE PRODUCT is an upgrade of a component of a package of software programs that you licensed as a single product, the SOFTWARE PRODUCT may be used and transferred only as part of that single product package and may not be separated for use on more than one computer.

- 4.	COPYRIGHT. All title and copyrights in and to the SOFTWARE PRODUCT (including but not limited to any images, photographs, animations, video, audio, music, text, and "applets" incorporated into the SOFTWARE PRODUCT), the accompanying printed materials, and any copies of the SOFTWARE PRODUCT are owned by AMSAT-BDA or its suppliers. The SOFTWARE PRODUCT is protected by copyright laws and international treaty provisions. Therefore, you must treat the SOFTWARE PRODUCT like any other copyrighted material except that you may install the SOFTWARE PRODUCT on a single computer provided you keep the original solely for backup or archival purposes. You may not copy the printed materials accompanying the SOFTWARE PRODUCT.

- 5.	DUAL-MEDIA SOFTWARE. You may receive the SOFTWARE PRODUCT in more than one medium. Regardless of the type or size of medium you receive, you may use only one medium that is appropriate for your single computer. You may not use or install the other medium on another computer. You may not loan, rent, lease, or otherwise transfer the other medium to another user of the SOFTWARE PRODUCT.

- MISCELLANEOUS

- Should you have any questions concerning this EULA, or if you desire to contact AMSAT-BDA for any reason, please contact the AMSAT organisation serving your country, or write: AMSAT-BDA c/o. P.O. Box HM 1751, Hamilton HM GX, Bermuda.

- The SOFTWARE PRODUCT is provided "as is," without warranty of any kind.

- NO OTHER WARRANTIES. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, AMSAT-BDA AND ITS SUPPLIERS DISCLAIM ALL OTHER WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WITH REGARD TO THE SOFTWARE PRODUCT, AND ANY ACCOMPANYING HARDWARE.

- NO LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL AMSAT-BDA OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, OR ANY OTHER PECUNIARY LOSS) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE PRODUCT, EVEN IF AMSAT-BDA HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

# Dank an die Mitwirkenden

Das Station Program hat einen langen Weg seit der ersten Idee zu dem Projekt gemacht. Ich möchte allen Beta-Testern danken, die mich über die Jahre mit so vielen Hinweisen und Anregungen versorgt haben. Es sind zu viele, um sie alle einzeln zu nennen. Insbesondere aber möchte ich den nachfolgend aufgeführten OM für ihre ausgezeichneten Beiträge zu dem Projekt danken..

Paul Willmott, VP9MU

Dezember 1997

| PLAN13 Orbital Model James Miller, G3RUH Dokumentation Todd Moore, K1TM Kenwood Radio Support David Zatopek, KT5V Paul Williamson, KB5MU | Übersetzung in die Landessprache Bernard Pidoux, F6BVP Francisco Costa, CT1EAT Jabi Aguirre, EA2ARU Jean-Claude Bilodeau, VE2XY Jean-Louis Rault, F6AGR Quirino Lannutti, I6JZH Thomas Rudolph, DK3DUA Reinhard Richter, DJ1KM |
| --- | --- |
| TrakBox Support Alan Biddle, WA4SCA | Yaesu FT-736R & DDE Rotor Support Al Lawler, WB1BQE |
| Kansas City Tracker Support David A. Hoatson, KC6WYG | AEA ST-1 & Icom CI-IV Support Bob DeVarney, WE1U |
| FODTrack & SAREX Support Ken Ernandes, N2WWD | EasyComm 2 Support Chris Jackson, G7UPN Paul Williamson, KB5MU |
| IF-100/AMSAT-DL Interface Support Frank Sperber, DL6DBN/AA9KJ | Colour Map Development Steve Watts |
| SASI Tracker Support Timothy Pickett, KG8OC John Melton, G0ORX/N6LYT |  |

# Vorwort

Die Arbeit, die dieses Projekt verkörpert, zeigt exemplarisch den Geist des Amateurfunks. Aus der Liste der Mitwirkenden können Sie sehen, wie viele ihre Zeit geopfert haben, um ein Instrument zu bauen, das jene unterstützt, die das Reich der Satelliten-Kommunikation erforschen wollen. Es ist keine Arbeit zum Geldverdienen, sondern um die Hand der Kameradschaft zu allen Winkeln des Globus auszustrecken. Das Projekt  wird sich mit der Zeit entwickeln und verbessern, manchmal wird es auch holpern, aber im wahren Sinn der Zusammenarbeit werden die damit befaßten es richtig auf den Weg bringen. Alle Erträge, die durch die Verbreitung des Programms eingesammelt werden, sind zu 100% dafür bestimmt, die Entwicklung und den Betrieb von Satelliten der AMSAT zu unterstützen.

Todd Moore

Juni 1997

AMSAT ist ein Wort, das Sie oft hören, wenn Sie sich mit Amateurfunk-Satelliten beschäftigen. AMSAT steht für die Radio Amateur Satellite Corporation.

Wie Sie sich vorstellen können, ist der Bau und Start eines Amateurfunk-Satelliten eine teure Angelegenheit. Obwohl es eine Menge von Zuwendungen von Industrie und Einzelpersonen und auch kostenlose oder verbilligte Startmöglichkeiten gibt, muß die AMSAT viel Geld aufbringen, um moderne Amateurfunk-Satelliten zu bauen, zu starten und zu unterhalten. Es gibt kein bezahltes Personal dafür, es sind alles Leute wie ich und hoffentlich Sie, die freiwillig Zeit und Geld hergeben, um das Amateurfunk-Satelliten-Programm zu unterstützen.

Ich möchte Ihnen dringend empfehlen, der AMSAT beizutreten und aktive Unterstützung zu leisten. Denken Sie daran, ohne AMSAT gäbe es keine Amateurfunk-Satelliten.

| AMSAT-Deutschland e.V Holderstrauch 10 D-35041 Marburg Tel. 06421 283558 Fax 06421 285665 http://www.amsat.org/amsat-dl/ | AMSAT-F 14 bis rue des Gourlis, F-92500 RUEIL-MALMAISON France Fax 33 1 47 51 74 24 |
| --- | --- |
| AMSAT-NA 850 Sligo Avenue, Suite 600 Silver Spring, MD 20910-4703 USA Phone +1 (301) 589-6062 Fax +1 (301) 608-3410 eMail: martha@amsat.org | AMSAT-UK 94 Herongate Road Wanstead Park London E12 5EQ, England Phone: 0181 989 6741 Fax: 0181 989 3430 eMail: g3aaj@amsat.org |
| AMSAT-ZL c/o Jeff Garrett ZL1BIV 20 first View Avenue Beachlands, Auckland, 1705 New Zealand eMail: zl1biv@amsat.org |  |

# Einführung

Das Station Program (Station) ist ein für Funkamateure geschaffenes Programm, speziell für die Benutzer von analogen Satelliten. Station ist gegenwärtig als 16-Bit-Anwendung verfügbar und läuft unter Microsoft® Windows 3.1, Windows für Workgroups 3.11 und Windows 95. Es ist mit Karten ausgestattet, verwaltet eine unbegrenzte Anzahl von Satelliten, Beobachtern und Konsolen, die zur Erleichterung der Funkkommunikation mit und über die Satelliten dienen, und es gestattet die automatische Frequenzabstimmung und Dopplershift-Korrektur mit einer Vielzahl von Amateurfunktransceivern sowie die Nachführung von Richtantennen über die bekannten Rotorinterfaces.

Diese Software ist nicht frei und ist auch keine Shareware. Um dieses Produkt benutzen zu können, ist eine Registriernummer erforderlich, die von AMSAT-Organisationen erteilt wird. Dazu müssen Sie Ihren Vor- und Zunamen und Ihr Rufzeichen (ggf. SWL) angeben. Registriernummern erhalten Sie vom Warenvertrieb der AMSAT-DL, AMSAT-F, AMSAT-NA, AMSAT-UK oder AMSAT-ZL. Auf der WWW-Seite http://www.amsat.bm finden Sie die vollen Adressen.

Zum Ausprobieren können Sie die Registriernummer 11111-11111-1 verwenden. Es kann jedoch nichts gespeichert werden, deshalb verlassen Sie das Programm bitte erst, wenn Sie wirklich alles erprobt haben.

## Besondere Eigenschaften

- Auf  Weltkarten in drei Darstellungsgrößen werden der Sichtbereich eines Satelliten, dessen Subsatellitenpunkt und die Tag- und Nachtgrenze (Sonnenlinie) dargestellt.

- Bahnverfolgung  – PLAN13 Orbital Model, modifiziert für WGS84.

- Unbegrenzte Anzahl von Satelliten, Beobachtern und Konsolen.

- Eine Vielzahl von Konsolen kann gleichzeitig beobachtet werden.

- Schnelle, genaue und klare Satellitenpositionen.

- Es werden viele bekannte Rotorsteuerungen unterstützt wie: Kansas City Tracker, AEA ST-1, TrakBox, XQ2FOD FODtrack, IF-100 der AMSAT-DL, DDE-Interface für den Selbstbau, EasyComm 1, EasyComm 2, und der SASI Tracker.

- Antennen-Flip-Modus wird unterstützt.

- Unterstützung für viele verbreitete Funkgeräte wie: Icom-Geräte mit CI-V (via CT-17) oder CI-IV (via CT-17/UX-14), Kenwood TS-790, Yaesu FT-736R, Yaesu FT-900 und andere Kenwood-Geräte (via IF-232).

- Die automatische Frequenzsteuerung für Dopplershift-Korrektur von Baken, Vollduplex u. SAREX/MIR, automatisches Einstellen der TX- und RX-Frequenzen und Betriebsarten; der Computer errechnet die zugehörige Sendefrequenz, wenn man den Empfänger einstellt (nicht FT-736R).

- Total-Doppler-Korrektur, die Satelliten-Transponderfrequenzen bleiben fest, die Frequenzen am Boden werden variiert – der Modus für P3-D!

- Umfangreiche Unterstützung für Empfangskonverter und Transverter durch individuelle Einstellungen, mit denen für jedes Band die Transverter-Offsets bestimmt werden können.

- Die Aufgangs-(AOS) und Untergangszeiten (LOS) der Satelliten werden errechnet.

- Ein Alarm kann zu bestimmten Zeiten vor AOS und/oder LOS eingestellt werden. Dafür ist eine Soundkarte erforderlich.

- Anzeige der Mannschaftszeit und der Mission-Elapsed-Time (MET) im SAREX/MIR-Modus.

- Automatischer Telemetriedaten-Empfang über einen COM-Port bei AOS/LOS.

- Sehr einfache Bedienung, ohne daß man sich Zahlen merken oder Berechnungen durchführen muß.

- Context-sensitive Online-Hilfe mit einem Abschnitt, der sehr detaillierte Informationen über die Satelliten enthält.

- Einfache Eingabefelder für die Konfiguration.

- Drei verschiedene Ausdrucke für die Satellitenpositionen einschließlich der gleichzeitigen Sichtbarkeit durch zwei Beobachter oder von zwei Satelliten.

- Delta-Zeit-Einrichtung gestattet die Zeit schnell vor- oder zurücklaufen zu lassen, um die Satellitenpositionen zu prüfen.

- Station kann Sie in verschiedenen Sprachen bedienen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch,  Spanisch oder Portugiesisch.

- 100% aller Erträge werden der AMSAT gespendet.

## Anforderungen an das System

Personalcomputer mit 386DX oder besserem Prozessor (486DX oder höher empfohlen), mit Betriebssystem Microsoft Windows 3.1, Microsoft Windows für Workgroups 3.11 oder Microsoft Windows 95. 8 MB RAM, 16 MB empfohlen, unter Windows 95.

# Installieren von Station

Das Station Program läuft unter Windows 3.xx und Windows95. Es erfordert jedoch einen schnellen Rechner und ausreichend RAM. Auf Ihrer Festplatte benötigt es etwas mehr als 5 MB. Stellen Sie sicher,  daß genügend Speicherplatz auf Ihrer Platte vorhanden ist. Dann kopieren  Sie die ZIP-Dateien der Disketten 1 - 4 in ein temporäres Verzeichnis,  nicht ohne vorher des Schreibschutz der Disketten aktiviert zu haben! Entzippen Sie alle 4 Dateien und starten Sie SETUP.EXE. Es wird ein Zielverzeichnis C:\STATION vorgeschlagen. Wie bei WINDOWS-Installationen üblich, können Sie jedoch auch ein anderes Verzeichnis definieren.

Wahrscheinlich haben Sie noch eine weitere Diskette mit der Datei STAFIXnn.ZIP  erhalten, die die neuesten Änderungen am Programm enthält (nn steht für eine Zahl, die unterschiedlich sein kann und die Version des Updates bezeichnet).  Kopieren Sie jetzt STAFIXnn.ZIP in Ihr Verzeichnis STATION und  entzippen Sie diese. Dabei entsteht ein neues STATION.EXE, mit welchem  das existierende überschrieben wird. Erst dann sind Sie auf dem  neuesten Stand. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, benennen Sie vorher  STATION.EXE z.B. in STATION.OLD um. Evtl. entstehende Dateien mit der Endung .DLL bewegen Sie bitte in das Verzeichnis C:WINDOWS\SYSTEM.

Verwenden Sie möglichst zum Entzippen das Windows-Programm WinZip.exe. Falls  Sie es nicht besitzen, können Sie es kostenlos auf der folgenden Web-Seite  downloaden: http://www.winzip.de/download.htm, und wählen Sie eine 32-Bit-Datei. Mit dem DOS-Programm Pkunzip.exe gibt es u.U. Probleme und es können CRC- Fehler gemeldet werden.

- Jetzt können Sie Station das erste Mal aufrufen.

- Wählen Sie die gewünschte Sprache durch Anklicken der entsprechenden Flagge aus.

- Jetzt geben Sie Ihren Namen, Rufzeichen (bzw. SWL) und Ihre persönliche Registriernummer ein. Achtung, auch die Bindestriche der Registriernummer müssen eingegeben werden.

# Konfigurieren von Station

## Konfigurieren der Computeruhr

Die Computeruhr braucht nicht auf eine spezielle Zeitzone eingestellt zu werden, das Station Program braucht nur zu wissen, auf welche Zeitzone die Uhr eingestellt ist. Es ist sehr wichtig, daß die Uhr genau geht, denn schon eine Minute Differenz kann bei einem niedrigfliegenden Satelliten mit hoher Elevation viele Grad Abweichung der Antennenrichtung bedeuten. Die interne Uhr ist selten sehr gut, deshalb muß sie regelmäßig überprüft werden. Sehr geeignet ist eine an den PC angeschlossene DCF-77-Uhr, die es im Handel in verschiedenen Ausführungen gibt.

- Wählen Sie 'System-Zeit' im Menü 'Konfigurieren'.

- Falls Ihr PC ständig auf UTC eingestellt ist, aktivieren Sie die Box 'Systemzeit ist UTC’.

- Anderenfalls geben Sie die Differenz (Offset) in Stunden und Minuten ein, ohne die evtl. Sommerzeit zu berücksichtigen. Die Differenz zwischen UTC und MEZ beträgt 1 Stunde. Nur bei einer Ortszeit westlich von Greenwich muß ein Minuszeichen vorangestellt werden.

- Falls Ihre Computerzeit auf Sommerzeit eingestellt ist, muß die Box 'Sommerzeit in Kraft' aktiviert werden. Wenn Sie die Zeit wieder umstellen, muß auch diese Einstellung wieder geändert werden.

- Schließlich klicken Sie auf den OK-Button und schließen das Fenster.

## Der Hauptbeobachter

Als nächstes müssen Sie den Hauptbeobachter konfigurieren. Das Station Program unterstützt eine unbegrenzte Anzahl von Beobachtern, aber nur jeweils einer kann zu einer gegebenen Zeit aktiv sein. Dieses ist dann der Hauptbeobachter. Das Programm berechnet für diesen Azimut, Elevation, Bereich und Dopplershift etc. Auf den Hauptbeobachter bezieht sich gleichermaßen die Steuerung von externen Geräten wie Rotorinterface und Funkgerät.

- Wählen Sie 'Beobachter' im Menü 'Konfigurieren'.

- Geben Sie eine Bezeichnung ein, mit der Sie den Beobachtungsort eindeutig beschreiben, oder wählen Sie aus der Liste eine bereits vorhandene Bezeichnung aus. Sie können beliebig viele Orte definieren. Das ist für solche Benutzer nützlich, die von mehreren Orten aktiv sein können oder auch, um die Satellitenstellungen aus der Sicht eines QSO-Partners prüfen zu können.

- Klicken Sie auf 'Editieren'.

- Geben Sie das Rufzeichen ein, welches sich auf diesen Ort bezieht. Dann geben Sie die geographischen Koordinaten in Grad und Minuten ein. Nur volle Minuten eingeben, Dezimaleingaben sind nicht möglich.

- Geben Sie die Höhe über Normalnull ein.

- Station ist auch für tragbare Computer gedacht. Die PC-Uhr kann auf eine bestimmte Zeitzone eingestellt sein, obwohl man sich tatsächlich in einer anderen Zeitzone befindet. In diesem Fall muß die Zeitzone an den tatsächlichen Ort angepaßt werden. Denken Sie daran, daß diese Einstellung sich auf den Beobachter bezieht und nichts mit der Einstellung der PC-Uhr zu tun hat. Beide Einstellungen sind unabhängig voneinander.

- Für die Lokal- und Sommerzeit können die üblichen Abkürzungen, z. B. MEZ oder MESZ eingegeben werden. Diese Bezeichnungen werden bei der Zeitangabe in der Statusleiste angezeigt.

- Geben Sie die Differenz zu UTC in Stunden und Minuten ein. Berücksichtigen Sie hierbei nicht die evtl. Sommerzeit. Wenn der Beobachterort sich westlich von Greenwich befindet, muß die Stunde mit einem negativen Vorzeichen eingetragen werden.

- Wenn gerade an Ihrem Ort Sommerzeit gilt, dann markieren Sie die Box 'Sommerzeit in Kraft'. Dieser Eintrag muß wieder rückgängig gemacht werden, sobald zur Normalzeit zurückgeschaltet wird.

- Schließlich klicken Sie auf 'Speichern' und verlassen das Eingabefeld.

Nachdem nun alle Einträge gemacht worden sind, verbleibt ein letzter Schritt, um dem Programm den Haupt-beobachter mitzuteilen.

- Wählen Sie den gewünschten Beobachter aus der Liste aus.

- Klicken Sie auf den Button 'Auswählen'.

- Wenn alles richtig ist, dann erscheint jetzt in der Statusleiste die lokale Zeit zusammen mit der UTC-Zeit.

Andere Beobachter können jederzeit zum Hauptbeobachter gemacht werden. Man wählt ihn aus der Liste aus und klickt auf die Taste ‘Auswählen’.

## Satelliten

Station kann eine unbegrenzte Anzahl von Satelliten verwalten. Jeder Satellit hat seine eigene Charakteristik, und Station kann davon so viele wie möglich verwerten. Um alle Möglichkeiten von Station auszunützen, ist es erforderlich, jeden Satelliten, dessen Bahn man verfolgen möchte, zu konfigurieren.

Station benötigt für jeden Satelliten einen Satz Keplerelemente. Das sind Zahlenwerte, mit denen die Position und Geschwindigkeit eines Satelliten zu jedem Zeitpunkt bestimmt werden. Die Keplerdaten werden in regelmäßigen Abständen durch Radarstationen des Militärs und von Regierungsbehörden, z. B. der NASA, ermittelt und an interessierte Kreise verteilt. Man findet diese in Packet-Radio-Mailboxen in der Rubrik 'KEPLER' und auch an verschiedenen Stellen im Internet, z. B. bei der AMSAT-NA unter der Adresse http://www.amsat.org. Mit den  Keplerelementen kann ein Rechenprogramm die Position eines Satelliten für einen beliebigen Zeitpunkt ermitteln. Station kombiniert Keplerelemente und die augenblickliche Zeit und Datum, um die gegenwärtige Position eines Satelliten im Weltraum zu ermitteln. Dann benutzt Station die Daten des Beobachter-Standortes, um dann für diesen Satelliten Azimut, Elevation und den Einzugsbereich von diesem Ort auf der Erdoberfläche zu errechnen. Da sich die Keplerdaten unter verschiedenen Einflüssen verändern können, sollte man die Keplerdaten in nicht zu großen Abständen auf den neuesten Stand bringen.

Mit dem Setup des Programms wurde auch eine Keplerdatendatei als Beispiel geladen. Anhand dieses Beispiels wollen wir nun einige Satelliten einrichten.

- Wählen Sie aus dem 'Hilfsmittel'-Menü 'Elemente für alle Satelliten laden' aus.

- Klicken Sie zweimal auf 'kepele.tle'.

- Wenn die Meldung 'Laden beendet’ erscheint, klicken Sie auf OK.

Sie haben sicher bemerkt, daß es zwei Auswahlmöglichkeiten gibt, um Keplerelemente zu laden. Mit 'Elemente für alle Satelliten laden' werden alle Elemente aus der Datei 'kepele.tle' geladen, und Station erstellt damit ein Gerüst für die Amateurfunksatelliten, die bislang im System noch nicht definiert wurden. Mit 'Elemente für ausgewählte Satelliten laden' werden nur solche Daten aus dem Keplerdaten-File übernommen, für die schon Satelliten definiert sind. Üblicherweise wird man diese Option bevorzugen, da in vielen Keplerdaten-Files Satelliten enthalten sind, für die Sie sich nicht interessieren. Es gibt die Keplerdaten in zwei Dateiformaten: NASA2LINE und AMSAT. Für Station werden die Daten im NASA2LINE-Format benötigt, was allgemein üblich ist.

Die Satelliten-Informationen, die wir gerade erzeugt haben, sind gut genug zum Starten, aber um alle Vorzüge von Station zu nutzen, müssen sie noch verfeinert werden.

- Wählen Sie 'Satelliten' im Menü 'Konfigurieren'.

- Wählen Sie FO-20 von der Liste aus.

- Klicken Sie auf 'Editieren'.

Station benutzt die NASA-Katalog-Nr., um den Satelliten eindeutig zu identifizieren. Diese Nummer ist bereits im Eintrag vorhanden, Sie finden sie auch im Abschnitt der Satelliten-Referenzen in der Hilfedatei. Wenn der Satellit dort noch nicht enthalten ist, kann man die Nummer auch finden, indem man sich die Keplerdaten mit einem Texteditor anschaut. Die Katalog-Nummer ist die zweite Nummer jeder Zeile in den NASA2LINE-Elementen. Der Buchstabe U bleibt unberücksichtigt.

Verschiedene Satelliten verwenden unterschiedliche Methoden für die Lagestabilisierung. Manche niedrigfliegenden Satelliten, wie z. B. DOVE (DO-17) haben keine wirksame Stabilisierung und taumeln daher auf ihrer Bahn. AO-10 (und der verglühte AO-13) benutzt 2-Achsen-Stabilisierung. Die SSTL/UoSAT-Serie und der zukünftige Phase 3-D-Satellit haben 3-Achsen-Stabilisierung. Dabei zeigen deren Antennen immer zum Erdzentrum. Um die Beleuchtung des Satelliten und den Schielwinkel (Squint) in den Bahnverfolgungs-Konsolen richtig berechnen zu können, sollte die Art der Stabilisierung bekannt und die entsprechende Box markiert sein. Wenn man sich nicht sicher ist, dann wird die Box 'Kein' markiert, was auch für FO-20 zutrifft.

Manche Satelliten arbeiten immer in der gleichen Betriebsart (z. B. sind RS-10 und RS-15 immer in Mode A), aber andere "Vögel" ändern ihre Betriebsart auf verschiedenen Abschnitten ihres Umlaufs, so wie es z. B. bei AO-13 war. Das Station Program unterstützt Betriebsartenwechsel, die entweder auf der Mean Anomaly oder der Phase basieren. Andere Kriterien, wie z. B. der Wochentag, können u. U. in zukünftigen Versionen realisiert werden, falls es entsprechende Satelliten gibt. Für alle Satelliten mit Transponder bitte MA auswählen.

Mean Anomaly :'Anomaly' ist eine astronomische Bezeichnung für Winkel. Die Mean Anomaly ist einfach ein Winkel, der gleichmäßig in der Zeit von 0 bis 360 Grad auf der Umlaufbahn fortschreitet. 0 Grad ist als Perigäum definiert, also liegt das Apogäum bei 180 Grad. Es hat sich bei Amateurfunksatelliten eingebürgert, daß man die Mean Anomaly verwendet, um den Zeitplan für die Betriebsarten zu definieren. Üblicherweise wechseln die Satelliten ihre Betriebsart oder werden ein- oder ausgeschaltet, wenn sie bestimmte Positionen auf ihrer Umlaufbahn, die durch den Wert der Mean Anomaly spezifiziert werden, erreichen. Unglücklicherweise ist es bei dieser Betrachtung üblich, die MA in 256tel eines Kreises einzuteilen. Station nennt das 'Phase' statt 'Mean Anomaly'. Man kann auswählen, welcher Type der Mean Anomaly für den ausgewählten Satellit paßt. Im allgemeinen soll man für jeden Satelliten, außer einem der Phase 3-Serie, die '0-360'-Auswahl nehmen.

Im Fenster 'Heute im Überblick', das man vom 'Hilfsmittel'-Menü aus öffnet, werden die Sichtbarkeitszeiten aller ausgewählten Satelliten für den Tag angezeigt. Wenn man einen Zeitplan eingetragen hat, werden die ersten Buchstaben der Betriebsart zur Anzeige der Sichtbarkeit benutzt, sonst dient das Sternchen * zur Anzeige. Wenn ein Satellit in 'Heute im Überblick' erscheinen soll, muß das Kästchen 'Einbeziehen in Überblick' angeklickt werden.

Manche 2-Achsen stabilisierte Satelliten, wie z. B. der verglühte AO-13, können zwischen Richtantennen und Rundstrahlantennen an verschiedenen Positionen auf der Umlaufbahn umschalten. Im Fall von AO-13 waren die Richtantennen meist zwischen MA40 und MA220 eingeschaltet, und zwischen MA220 und MA40 während des  Perigäums-Durchlaufs wurde auf die Rundstrahlantennen umgeschaltet. Das wurde gemacht, da die Richtantennen im Perigäum direkt von der Erde weg ins All zeigten. Man muß das wissen für die Berechnung des Schielwinkels in der Bahnverfolgungskonsole. Jetzt verwendet keiner der aktiven Satelliten diese Methode, und Phase 3-D wird 3-Achsen-stabilsiert sein. Daher kann man bei dem Punkt 'Richtantenne/Rundstrahler umschaltbar' das Feld 'Nein' anklicken.

Station ist in der Lage, automatisch Telemetriedaten über einen COM-Port in einer Datei abzuspeichern, die Datum und Uhrzeit gleichermaßen registriert. Wenn Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, geben Sie Pfad und Verzeichnis in das Feld 'Verzeichnis Telemetrieerfassung' ein, sonst lassen Sie es frei.

Nachdem alle Eingaben gemacht worden sind, klicken Sie auf 'Speichern'.

Bevor man diesen Punkt ganz verläßt, sollte man noch einmal die Einträge für alle Satelliten überprüfen, insbesondere, was den Eintrag in die Liste 'Heute im Überblick' betrifft.

### Zeitplan

- Gehen Sie zurück zum Fenster 'Satelliten konfigurieren'.

- Wählen Sie 'RS-10/11' aus der Liste aus.

- Klicken Sie auf 'Zeitplan'.

Manche Satelliten arbeiten immer in der gleichen Betriebsart (z. B. sind RS-10 und RS-15 immer in Mode A), jedoch andere "Vögel" wechseln ihre Betriebsart an verschiedenen Positionen der Umlaufbahn, wie es z. B. bei AO-13 der Fall war. Das Station Program unterstützt jetzt Zeitpläne, die auf Mean Anomaly oder Phase basieren. Andere Kriterien, z. B. Wochentag o.ä. können evtl. später berücksichtigt werden, wenn sich hierfür ein Bedarf ergibt. Im Moment wollen wir uns auf den auf Mean Anomaly basierenden Zeitplan konzentrieren.

Zeitpläne werden meistens für eine begrenzte Dauer definiert, wie z. B. bei AO-13. Die Zeitpläne werden von den Kontrollstationen erstellt, um die Möglichkeiten des Satelliten an die Anforderungen der Benutzer anzupassen. Wenn sich z. B. der Satellit längere Zeit im Erdschatten befindet (Eklipse), kann es erforderlich sein, die Transponder abzuschalten, um die Batterien zu entlasten. Falls Sie nicht die Dauer der Gültigkeit des Zeitplans kennen, geben Sie als Beginn unter 'Effektiv von' das augenblickliche Datum und unter 'bis' ein Datum in ferner Zukunft ein. Bei korrekt eingetragenen Daten kann die Bahnverfolgungs-Konsole warnen, wenn die Termine auslaufen. Informationen über die Zeitpläne der Satelliten finden Sie ebenfalls auf der Web-Seite der AMSAT-NA unter http://www.amsat.org

Für einfache Zeitpläne wie für RS-10, der sich immer in Mode A befindet, geben Sie 0 bei 'von MA' und 360 bei 'bis MA' ein. Bei 'Mode' wird A eingetragen. Der Ausdruck bei 'Mode' kann auch aus mehreren Buchstaben bestehen, in 'Heute im Überblick' wird allerdings nur der erste Buchstabe angezeigt. Unter 'Bemerkungen' können individuelle Kommentare eingegeben werden; das war gedacht, um z. B. bei AO-13 "B-Transponder ist ausgeschaltet" einzutragen. Für Satelliten, die in ihrem Orbit mehrmals die Betriebsart wechseln, wie es bei Phase-3-D der Fall sein wird, sind mehrere Zeilen für Einträge vorgesehen. Für einen Satelliten mit der 'Phase'-Option ist der Orbit in 256 Abschnitte unterteilt, ein Überbleibsel aus der Zeit der 8-Bit-Computer.

Bei Satelliten, die zwischen Richt- und Rundstrahlantenne umschalten, müssen die Werte von/bis Mean Anomaly oder Phase eingegeben werden, wann die Antennen ein- bzw. umgeschaltet werden.

- Nachdem alle Einträge gemacht worden sind, klicken Sie auf 'Speichern'.

## Sichtbarkeit im Überblick

Die Tabelle zeigt die Sichtbarkeit der ausgewählten Satelliten für den laufenden Tag, getrennt nach Vormittag und Nachmittag. Wenn für einen Satelliten ein Zeitplan mit Betriebsarten eingetragen wurde, dann wird der erste Buchstabe der Betriebsart angezeigt. Ansonsten wird das Sternchen * benutzt, um die Sichtbarkeit des Satelliten anzuzeigen. Die Zeitlinie wird am oberen Rand angezeigt, wobei eine Stunde in Vierteln dargestellt wird. Das ist natürlich keine sehr genaue Anzeige, und einige kurze Durchgänge werden u. U. gar nicht angezeigt. Unter ‘Konfigurieren/Satelliten’ wählen Sie den Satelliten aus und klicken dann auf ‘Editieren’. Markieren Sie dort das Kästchen 'Einbeziehen in Überblick'. Nur dann wird der Satellit in der Übersicht angezeigt. Unter 'Hilfsmittel/Optionen/Allgemein' können Sie eintragen, wenn dieses Fenster gleich nach dem Start des Programms gezeigt werden soll.

## Bahnverfolgungskonsolen

Station verwendet Konsolen für die Bahnverfolgung, für die Steuerung der Rotoren und für die CAT-Steuerung der Funkgeräte. Jede Konsole bezieht sich auf einen bestimmten Satellit. Man kann so viele Konsolen öffnen, wie man will. Das ist nur durch die Geschwindigkeit des Computers und das verfügbare Speichervolumen begrenzt. Man kann sogar eine Konsole für einen Satelliten mehrfach öffnen. Das Station Program verteilt die Aufgaben zur Bahnverfolgung und die CAT-Steuerung zwischen den einzelnen geöffneten Konsolen und vermeidet mögliche Kollisionen, z. B. wird nicht versucht, die Antennen auf mehr als einen Satellit zur gleichen Zeit auszurichten oder ein Funkgerät auf zwei unterschiedlichen Frequenzen zu betreiben. Im Zweifelsfall wird die im Blickfeld befindliche Konsole verwendet.

## Bakenkonsolen-Betriebsart

Station ist als Steuerzentrale für eine Amateurfunkstation gedacht, und daher ist das hauptsächliche Ziel die Computersteuerung der Funkgeräte. Selbst wenn Sie kein Funkgerät benutzen, das diese Möglichkeit enthält, sollten Sie die Bakenkonsolen-Betriebsarten verstehen.

Alle Satelliten verfügen über Baken. Dies sind feste Downlink-Frequenzen für die Kontrollstationen. Der Satellit sendet Telemetriedaten zur Auswertung durch die Kontrollstationen. Telemetriedaten empfangen und auswerten ist eine faszinierende Spielart des Hobbys, jedoch wollen wir das hier nicht weiter berühren. Für die Mehrheit der Satellitenbenutzer dient die Bake als Indikator dafür, daß der Satellit erreichbar ist. Wenn man die Bake eines Satelliten nicht hören kann, ist es auch sehr unwahrscheinlich, daß man über dessen Transponder arbeiten kann.

- Wählen Sie 'Betriebsart Bakenkonsole' aus dem Menü 'Konfigurieren' aus.

Geben Sie 'FO-29 435,795' ein und klicken auf 'Editieren'. Es gibt keine Vorschrift für diese Bezeichnung, aber man sollte etwas Typisches wählen. Manche Satelliten haben auch mehr als eine Bake, und man möchte evtl. für alle Baken dieses Satelliten eine Definition erstellen. Eine Frequenzangabe ist für die Wiedererkennung hilfreich.

Die Registerkarte 'Bake' dient zum Eintragen der Downlink-Definitionen, und auf der Registerkarte 'Einstellungen erfassen' wird die automatischen Erfassung des Telemetriedaten-Empfangs konfiguriert. Zuerst befassen wir uns mit der Registerkarte 'Bake'.

- Wählen Sie 'FO-29' aus der Satellitenliste aus.

- Geben Sie die Frequenz in MHz mit 435,795 ein. Station verlangt alle Frequenzeingaben in MHz mit Komma für die Dezimalstelle (wenn Sie das in Ihrer Windows-Systemsteuerung so definiert haben).

- Wählen Sie (kein) aus der Empfängerliste aus. Das ist die Einstellung für Benutzer, dessen Funkempfänger nicht durch Station unterstützt wird. Die Behandlung von unterstützten Geräten folgt später.

- Wenn Sie eine Rotorsteuerung benutzen, die von Station unterstützt wird, markieren Sie die Box 'Antenne drehbar'. Station bindet nicht von vornherein die Rotorsteuerung bei jedem Satelliten ein, weil der Benutzer möglicherweise nicht bei jedem Satellit eine Richtantenne einsetzt, sondern einen einfachen Dipol benutzt,

- z. B. für RS-12 Mode K. Hingegen ist die Dopplershift-Kompensation immer erwünscht.

- Klicken Sie auf 'Speichern'.

- Jetzt können Sie prüfen, ob die Bakenkonsole funktioniert. Klicken Sie auf die Taste mit der Satellitenschüssel in der Symbolleiste, bringen Sie FO-29 aus der Liste zur Anzeige und klicken Sie auf ‘Auswählen’.

Klicken Sie auf die Karte ‘Bake’ und wählen Sie ‘FO-29 435,795’ aus; es wird der (bisher) einzige Eintrag sein.

Jetzt werden auf der Karte einige Informationen angezeigt. Neben der Sollfrequenz der Bake wird der Betrag der Dopplershift und die Empfangsfrequenz angezeigt, die man auf seinem Empfänger einstellen muß. Wenn Sie mit Ihrem Empfänger diese Frequenz aufnehmen können, dann versuchen Sie es jetzt. Schauen Sie auf die Karte, ob der Satellit im Sichtbarkeitsbereich ist, und falls nicht, können Sie weiter unten bei der AOS-Zeit ablesen, wann er erscheint.

## Baken

Die Bakenkonsole ist am einfachsten zu konfigurieren und sehr einfach zu betreiben, Station stellt das Gerät ein, und Sie brauchen nur zu hören. Wenn Sie Ihr Gerät von Hand einstellen müssen, weil es keine CAT-Steuerung hat, brauchen Sie nur die Angaben auf der Bakenkonsole abzulesen und diese am Empfänger einzustellen.

- Zuerst müssen Sie die Arbeit beenden, die mit der Definition der FO-29-Bake angefangen wurde.

- Wählen Sie ‘Betriebsart Bakenkonsole’ aus dem Menü ‘Konfigurieren’ aus.

- Wählen Sie den Eintrag ‘FO-29 435,795’ aus der Liste.

- Klicken Sie auf  ‘Editieren’.

- Wählen Sie Ihr Empfangsgerät aus der Liste aus.

- Wählen Sie Main A als VFO aus.

- Wählen Sie CW als  Betriebsart für den Empfänger aus.

- Wenn Sie eine drehbare Richtantenne verwenden, markieren Sie das entsprechende Feld.

- Klicken Sie auf ‘Speichern’ und schließen das Editierfenster.

- Öffnen Sie jetzt eine Bahnverfolgungskonsole durch Klick auf das Symbol der Satellitenschüssel oder durch ‘Öffnen’ im Menü ‘Datei’.

- Ziehen Sie FO-29 in das Auswahlfenster.

- Klicken Sie auf ‘Auswählen’.

- Jetzt sollte die ‘Voll-Duplex`-Karte ohne Inhalt zu sehen sein. Klicken Sie auf die Karte ‘Bake’.

- Wählen Sie ‘FO-29 435,795’ aus.

Wenn alles gutgegangen ist, dann ist der Empfänger jetzt auf die Bakenfrequenz eingestellt, und die Dopplershift wird kompensiert. Versuchen Sie im nächsten Durchgang, das Signal zu hören. Es sollten Telegrafiesignale zu hören sein. Die Höhe des Telegrafietons (Pitch) sollte während des ganzen Durchgangs konstant bleiben, und mit dem Schieberegler läßt sich das Signal feinabstimmen. Die Frequenzsteuerung ist auch schon aktiv, wenn der sich der Satellit noch unter dem Horizont befindet. Durch Anklicken der Box CAT läßt sich die automatische Frequenzsteue-rung ein- und ausschalten. Aktivieren Sie die Box erst, wenn der Satellit hörbar ist, da anderenfalls die Handabstim-mung Ihres Empfängers blockiert ist. Bevor Sie auf einen anderen Satelliten oder auf eine andere Konsole wechseln, empfiehlt es sich ebenfalls, die CAT-Steuerung abzuschalten.

Jetzt wollen wir uns die Informationen auf der Bakenkarte anschauen.

Sendefrequenz Bake ist die Sollfrequenz der Bake in MHz.

Doppler ist der Frequenzversatz des Bakensenders aus der Sicht des Hauptbeobachters. Es ist ein positiver Wert, wenn der Satellit sich nähert und ein negativer Wert, wenn er sich entfernt.

Empfangsfrequenz ist die Frequenz, auf die Ihr Empfänger eingestellt wird als Summe der Sollfrequenz und Dopplershift und der von Ihnen zusätzlich vorgenommenen Einstellungen.

### Feinabstimmung

Es ist praktisch unmöglich,. die automatische Dopplershiftkorrektur absolut genau zu machen, und dafür gibt es viele Gründe, z. B. wenn die Keplerdaten schon älter sind, die Systemuhr geht nicht richtig, die veröffentlichte Frequenz stimmt nicht, Frequenzdrift durch Temperatureinflüsse am Satelliten, Brechung in der Atmosphäre, ungenaue Empfängerfrequenz und einiges mehr. Aber Station kann die Mehrzahl der Einflüsse korrigieren. Um das Bestmögliche aus Station herauszuholen, ist es erforderlich, jede Bakendefinition feinabzustimmen. Das braucht nur einmal für jede Downlinkfrequenz gemacht zu werden. Das Verfahren ist für die Baken- und Vollduplex-Betriebsarten identisch.

Wenn Sie ein Icom- oder ein Kenwood-Gerät benutzen, ist es am einfachsten, die Baken-Downlinkfrequenz mit der Abstimmeinrichtung einzustellen. Dabei können Sie die Frequenzanzeige Ihres Gerätes zur Nacheichung benutzen. Klicken Sie auf die Abstimmtaste in der Symbolleiste, oder gehen Sie in das Menü ‘Hilfsmittel’ zum Punkt ‘Abstimmen’ (Strg+M). Nach dem Aktivieren ist die Funktion ‘Rücksetzen...’ unwirksam geworden, und die Abstimmtaste in der Symbolleiste ist mit einem Haken versehen. Jetzt ist die Dopplershiftkompensation außer Funktion. Jetzt sollten Sie das Signal mit der Empfängerabstimmung suchen, und sobald Sie es gefunden haben und die Einstellung der Tonhöhe richtig ist, klicken Sie noch einmal auf die Abstimmtaste. Damit wird Station auf diese Frequenz eingestellt und berechnet davon ausgehend die nötigen Korrekturen. Die Einstellung wird intern gespeichert und geht zwischen den Sitzungen nicht verloren.

| Anklicken zum Aktivieren der Abstimmung | Anklicken zum Rücksetzen der Abstimmung |  |
| --- | --- | --- |

Wenn Sie einen Yaesu FT-736R betreiben, können Sie den Abstimmschieber auf der Bakenkarte benutzen. Damit erreicht man +/- 10 kHz Korrektur. Auch hier wird die Einstellung intern gespeichert und geht zwischen den Sitzungen nicht verloren.

### Probleme bei den Bakenkonsolen

Der Empfänger wird auf die Bakenfrequenz abgestimmt, ich höre aber nicht die Bake zu den richtigen Zeiten.

Also Funkgerät und Computer reden miteinander, aber es ist ein Zeitproblem. Überprüfen Sie zuerst die Uhrzeit mit einer Normaluhr, z. B. DCF-77 oder die Uhr im Fernsehen. Schon 1 Minute Differenz versetzt die AOS-Zeit erheblich, und die Dopplershift kann nicht richtig berechnet werden. Bei einer Differenz von mehreren Minuten kann die Dopplerkorrektur völlig daneben liegen. Überprüfen Sie auch, ob der Offset zwischen Ihrer Computerzeit und UTC richtig gesetzt ist, ebenso wie evtl. die Sommerzeit gesetzt ist. Wenn Ihr Computer mit der Ortszeit läuft und beide Zeitanzeigen unten auf der Konsole zeigen UTC an, ist die Einstellung nicht in Ordnung. Weiterhin sollte man auch prüfen, ob die Keplerdaten nicht bereits zu alt sind

Das Funkgerät wird nicht abgestimmt. .

Wenn bekannt ist, daß das Funkgerät von Station unterstützt wird, sind die Einstellungen in der Konfiguration nicht richtig, der Computerport funktioniert nicht oder die Resourcen von Windows sind anders festgelegt, das CAT-Interface ist nicht richtig verbunden oder defekt, das serielle Verbindungskabel ist nicht in Ordnung, oder die CAT-Steuerung des Funkgerätes funktioniert nicht. Wenn Sie für die CAT-Steuerung COM 3 oder 4 gewählt haben, prüfen Sie im Gerätemanager von Windows, ob nicht evtl. ein Konflikt besteht. Das ist sehr wahrscheinlich, wenn Sie eine zusätzliche I/O-Karte installiert haben, ohne die IRQs für die neuen COM-Ports sorgfältig einzustellen. Falls Sie können, nehmen Sie COM 2, ohne eine zusätzliche Karte zu installieren

Die Frequenz des Empfängers wird nicht eingestellt, und die Karte der Bakenkonsole ist leer.

Prüfen Sie, ob Sie nicht evtl. die Delta-Zeit aktiviert haben. Dann funktionieren weder die Baken- noch die Vollduplexkonsole. Das ist normal.

## Vollduplex

Um alle Vorzüge des Programms auszuschöpfen, sollten Sie jetzt die Vollduplex-Definitionen für alle interessierenden Satelliten konfigurieren. Wählen Sie hierfür eine unverwechselbare Beschreibung, die den Satellitennamen und dessen Betriebsart oder Transponder-Passband bezeichnet.

- Schließen Sie alle offenen Bahnverfolgungskonsolen. Man sollte nie eines der Eingabefelder zum Konfigurieren aufrufen, solange noch eine Bahnverfolgungskonsole offen ist.

- Wählen Sie ‘Vollduplex Konsolen-Betriebsarten’ aus dem Menü ‘Konfigurieren’.

- Geben Sie ein: FO-29, JA, 145,9-146,0 und klicken auf ‘Editieren’.

- Geben Sie ‘JA’ als Modusbezeichnung ein und wählen ’FO-29’ aus der Liste aus.

- Dieser Satellit hat einen invertierenden Transponder.  Ein LSB-Signal, welches im unteren Bereich des Uplink-Passbandes zum Satelliten gesendet wird, kommt als USB-Signal im oberen Bereich des Downlink-Passbandes zurück. Das ist auch für die digitalen Satelliten typisch. Wichtig ist, wie man Station die Passband-Grenzen mitteilt. Klicken Sie auf die Taste ‘Info’, und alle gespeicherten Informationen über den im Eingabefeld definierten Satelliten werden angezeigt, u. a. auch das Transponder-Passband. Wenn Sie die Frequenzen im Eingabefeld für das Passband eintragen, müssen die niedrigste Uplinkfrequenz links und die höchste rechts eingesetzt werden. Bei den Downlinkfrequenzen ist es umgekehrt, da muß die höchste Frequenz links und die niedrigste Frequenz rechts eingesetzt werden. Station benötigt diese Art Eintrag, um zu entscheiden, ob es sich um einen invertierenden Satelliten oder nicht invertierenden handelt.

- Geben Sie 145,900 und 146,000 im Uplink-Passband ein

- Geben Sie 435,900 und 435,800 im Downlink-Passband ein

- Wählen Sie Ihr Gerät für das Senden und Empfangen aus den entsprechenden Listen aus. Falls Sie kein Gerät konfiguriert haben, wählen Sie ‘(kein)’ aus. Dann berechnet Station nur die Dopplershift und stellt sie als Information zur Verfügung.

- Wählen Sie den VFO für den Sender und für den Empfänger aus.

- Wählen Sie die gewünschte Betriebsart aus, z. B. USB oder CW für diesen Satelliten. Auf der Volduplexkonsole können Sie das aber auch noch über entsprechende Tasten während des Betriebs ändern.

- Klicken Sie auf ‘Speichern’.

- Wählen Sie jetzt den gewünschten Satelliten aus, wie vorher bei dem Bakenmodus beschrieben und klicken Sie auf Verbindungen/Vollduplex. Hier können Sie für die CAT-Steuerung auswählen, ob die RX- oder die TX-Frequenz fest sein soll. Dann läßt sich die jeweils andere mit dem Schieberegler ändern. Auch hier gilt für das Aktivieren der CAT-Steuerung das gleiche wie bei dem Bakenmodus. Mit aktivierter VDB-Box werden beide Frequenzen zugleich gesteuert. Probieren!

## SAREX/MIR

Die SAREX/MIR-Karte wird für Verbindungen zu Astronauten in bemannten Raumschiffen wie die MIR-Raum-station und dem US-Space-Shuttle benutzt. Das Verfahren ist z. Zt. noch in der Entwicklungsphase, deshalb wird um Rückkopplung zu vp9mu@amsat.org gebeten.

Station benötigt je eine Definition für jede SAREX- oder MIR-Mission, mit der Sie Verbindungen herstellen möchten.

- Wählen Sie SAREX/MIR Konsolmodi aus dem Menü ‘Konfigurieren’.

Falls Sie eine bereits vorher erstellte Definition editieren möchten, ziehen Sie diese in das Eingabefeld und klicken auf ‘Editieren’. Um eine neue Mission zu definieren, geben Sie eine unverwechselbare Bezeichnung ein, z. B. SAREX (Mir Docking) und klicken auf ‘Editieren’. Jede SAREX-Mission hat leicht unterschiedliche Frequenzen, die sich auch jederzeit ändern können, aber typische Missionen sind:

SAREX (Mir Docking)

SAREX (Non-Mir) Europe

SAREX (Non-Mir) USA

SAREX Packet

- Wählen Sie den Namen des Raumschiffes aus der Liste aus. Bei den Missionen auf Shuttle-Basis ist es besser, eine bestimmte Mission beizubehalten, z. B. SAREX (Mir Docking), und dann den Namen des Raumschiffes zu variieren, also eine separate Definition für jede Kombination von Raumschiff und Mission zu nehmen.

- Geben Sie die NASA-Katalog-Nr. für die Mission ein. Wenn Sie nicht sicher sind oder diese nicht wissen, nehmen Sie 99999. Dieses Feld wird benutzt, um die Verfolgung des Umlaufs zu bestimmen. Immer wenn ein Raumschiff startet, wird eine neue Nummer erteilt. Benutzen Sie daher nicht die von der letzten Mission.

- Bei den Missionen des US-Shuttle ist es üblich, den Zeitplan der Astronauten in ‘Mission Elapsed Time (MET)’ anzugeben, was hier in deutsch als ‘verstrichene  Mannschaftszeit (VMS)’ bezeichnet wird. Das ist einfach die verstrichene Zeit seit dem Start. Wenn es sich um eine Shuttle-Mission handelt, dann markieren Sie die Box ‘Anzeige verstrichene Mannschaftszeit (VMS)’ und tragen Tag und Uhrzeit des Starts in UTC ein. Dann wird die VMS auf der Subkonsole ‘Verbindungen’ und ‘SAREX/MIR’ der Bahnverfolgungskonsole angezeigt.

- Alle bemannten Raumfahrzeuge arbeiten auf einer einzigen Zeitzone. Für US-Shuttle-Flüge ist das immer die US Central Zeit, aber MIR und MIR-Andockflüge arbeiten mit Moskau-Zeit. Geben Sie die Zeitzone ein, die zu Ihrer Definition der Mission paßt. Das sollte als Stunden- und Minuten -Abweichung von UTC eingegeben werden. Die ‘an Bord-Zeit’ wird dann bei der Bahnverfolgung angegeben, und es ist ganz nützlich zu wissen, wann die Mannschaft wach ist.

- Wählen Sie Sender und Empfänger aus, die eingesetzt werden sollen.

- Wählen Sie den Empfangsmodus aus, üblicherweise NBFM für bemannte Missionen.

- Jetzt tragen Sie alle Uplink- und Downlik-Frequenzen in MHz ein.

- Markieren Sie die Box ‘Antenne drehbar’, wenn Sie eine solche einsetzen.

- Wenn Sie einen Yaesu FT-736R benutzen, können Sie auch den CTCSS-Ton für den MIR/SAFEX-Repeater mit 141.3 Hz einsetzen.

- Jetzt klicken Sie auf ‘Speichern’.

- Nachdem Sie eine Definition für eine Mission eingerichtet haben, verlassen Sie den Abschnitt ‘Konfigurieren’.

- Der Funktion von Station für bemannte Raumfahrzeuge ist etwas anders als für reguläre Satelliten. Um eine bemannte Mission zu öffnen, gehen Sie zu ‘Öffnen’ im ‘Datei’-Menü und wählen (SAREX/MIR) aus der Liste aus und bestätigen mit ‘Auswählen’.

- Die Bahnverfolgungskonsole wird nun die SAREX/MIR-Karte in der Konsole ‘Verbindungen’ öffnen. Jetzt wählen Sie die gewünschte Mission aus der Liste aus.

- Wählen Sie die Uplink- und Downlinkfrequenzen aus der Liste aus und machen Sie Ihre QSOs!

- Benutzer von  Icom-Geräten  müssen noch einen weiteren Schritt machen, und zwar wegen eines Fehlers im CI-V-Interface. Sie müssen erst auf die Taste ‘Senden’ klicken, bevor Sie die PTT-Taste betätigen, und dann müssen Sie auf ‘Empfangen’ klicken, nachdem Sie die PTT-Taste wieder gelöst haben. Bei Icom-Geräten ist die Dopplershift-Korrektur nur bei Empfang wirksam, halten Sie deshalb Ihre Sendezeit kurz!

- Auf der Karte wird die abgelaufene Mannschaftszeit MET und die aktuelle Mannschaftszeit dargestellt. So hat man eine gute Übersicht, ob die Crew schläft oder wach ist.

### Allgemeine Bahnverfolgungs-Informationen

Auf allen Registerkarten befinden sich im unteren Bereich die gleichen Informationen über die augenblicklichen Daten der Satellitenbahn.

'AOS Zeit' und  'LOS Zeit' zeigen Datum und Uhrzeit des nächsten Aufgangs und Untergangs an. Wie lange es noch dauert, wird mit 'Zeit bis AOS' bzw. 'Zeit bis LOS' angezeigt.

Die Bahnverfolgungskonsole liefert auch Alarmmeldungen, und zwar je drei für AOS und LOS. Unter 'Hilfsmittel/Optionen/Alarme' kann definiert werden, wieviel Minuten vor dem Ereignis der Alarm ausgelöst werden soll. Das Programm hat im Lieferzustand 5, 10 und 20 Minuten eingestellt. Hier kann man auch durch Markieren der entsprechenden Box wählen, wie der Alarm standardmäßig ausgelöst werden soll. Ansonsten läßt sich der Alarm durch Anklicken des abgebildeten Glockensymbols ein- und ausschalten. Die Sounddateien (.WAV), die den Alarmen zugeordnet sind, können in der Windows-Systemsteuerung definiert werden.

| Alarm eingeschaltet | Alarm ausgeschaltet |
| --- | --- |

'MA/Phase' zeigt die augenblickliche Mean Anomaly oder Phase an. Wenn Mean Anomaly (MA) in der Definition des Satelliten ausgewählt war, liegt der Wert im Bereich von 0-360, sonst stehen die Werte im Bereich von 0-256.

'Mode' zeigt den gegenwärtigen Transpondermodus, vorausgesetzt, man hat diesen vorher im Zeitplan eingetragen.

'Azimut' und 'Elevation' zeigen die gegenwärtige Antennenrichtung zum Satelliten aus der Sicht des Hauptbeobachters an. Mit einem Kansas City Tracker oder AEA ST-1 werden hier auch die vom Rotor zurückgemeldeten Werte an zweiter Stelle angezeigt.

'Bereich' zeigt die Entfernung vom Beobachter zum Satellit in km an.

'Schielwinkel' bezeichnet den Winkel zwischen der Antenne des Satelliten und dem Beobachter. Es werden verschiedene Ausrechnungen gemacht in Abhängigkeit von der Art der Lagestabilisierung, wie sie bei der Definition des Satelliten eingetragen wurden.  Generell gilt, daß bei 2- oder 3-Achsenstabilisierung ein niedriger Wert günstigere Verbindungsmöglichkeiten signalisiert.

Mit 'Erfassen' wird der Telemetrieempfang überwacht. Mit Anzeige 'Aus' ist diese nicht aktiv. Bei aktivierter Erfassung werden die Anzahl der Bytes angezeigt, die über den COM-Port bereits in eine Datei abgespeichert wurden. Das funktioniert jedoch nur, wenn vorher in der Bakenkonsole entsprechend konfiguriert worden ist.

### Bahnverfolgung

Rufen Sie die Registerkarte ‘Bahnverfolgung’ auf. Hier finden Sie detaillierte Informationen über den verfolgten Satellit und die Position der Sonne.

Oben links werden Länge und Breite in Grad und Minuten für den Subsatellitenpunkt angezeigt. Darunter wird die Höhe über NN in km und der von der Lage des Satelliten abhängige Beleuchtungsfaktor dargestellt.

Oben rechts werden Länge und Breite in Grad und Minuten für den Sub-Sonnenpunkt angezeigt. Darunter stehen die Azimut- und Elevationswerte vom Hauptbeobachter aus gesehen. Diese können auch gut verwendet werden, um die Antennen zu justieren, da die angegebene Werte sehr genau sind.

Das mittlere Feld dient zur Anzeige allgemeiner Informationen. Hier wird ständig das Alter der Keplerdaten angezeigt. Wenn der Zeitplan nicht mehr gültig ist, erscheint hier ein Hinweis. Außerdem werden hier die im Zeitplan eingetragenen Bemerkungen angezeigt.

Unten auf der Karte wird der Locator des Hauptbeobachters angezeigt, der aus dessen geographischen Koordinaten errechnet wird.

Schließen Sie die jeweilige Konsole durch 'Schließen' aus dem Menü 'Datei' oder durch Anklicken rechts oder links oben, wie bei Windows üblich.

### Liste der zuletzt aufgerufenen Satelliten

- Klicken Sie auf das Menü 'Datei'.

Hier werden die zuletzt aufgerufenen 8 Konsolen gespeichert, die einfach durch Doppelklick wieder aufgerufen werden können. Dann ist es nicht erforderlich, mit 'Öffnen' die lange Liste der Satelliten zu durchsuchen.

### Karten, Vergrößern und Delta-Zeit

- Wählen Sie 'Öffnen' aus dem Menü 'Datei'.

- Wählen Sie 'FO-20' aus der Auswahlliste aus.

- Klicken Sie auf 'Auswählen'.

- Jetzt öffnet sich die Bahnverfolgungskonsole mit verschiedenen Registerkarten. Wählen Sie 'Karte'. Hier werden die Sichtbarkeitszone und die Sonnenlinie angezeigt. Die Art der Darstellung können Sie über 'Hilfsmittel/Optionen/Allgemein' Ihren Wünschen anpassen, und zwar kann die Karte farbig oder mit Gitterlinien dargestellt werden. Über das Menü 'Ansicht' oder mit Hilfe der dort bezeichneten Funktionstasten können Sie den Abbildungsmaßstab verkleinern oder vergrößern und bei vergrößerter Darstellung auch den Ausschnitt innerhalb der Karte verschieben. Zum Einstellen können auch die Pfeiltasten in der Symbolleiste hierfür benutzt werden.

| Die Tasten zum Verschieben. | Die Tasten zum Vergrößern/Verkleinern. |
| --- | --- |

Eine wertvolle Einrichtung von Station ist die 'Delta-Zeit'. Hiermit kann man die Zeit schnell vorlaufen oder zurücklaufen lassen. Das ist besonders nützlich, wenn man auf der Karte zukünftige oder vergangene Satellitenpositionen beobachten möchte. Die Einstellungen werden im Menü ‘Ansicht’ oder mit Tasten in der Symbolleiste vorgenommen. Diese sind an die Funktionen eines Kassettenrekorders angepaßt. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über einer Taste verweilen, wird ein kurzer Text zur Erklärung angezeigt.

Start Delta-Zeit

Vorlauf Delta-Zeit

Rücklauf Delta-Zeit

Pause Delta-Zeit

Stop Delta-Zeit

Sie werden sehen, wie die Zeit mit einer Rate von 5 Minuten pro Sekunde vor- oder zurückeilt. Das ganze Programm läuft jetzt mit der Delta-Zeit, alle Textanzeigen, alle Konsolen und Karten liefern dann Informationen, die auf der Delta-Zeit basieren. Die Steuerung der Antennen und der Funkgeräte wird jedoch unterbrochen. In der Statuszeile wird gleichermaßen die Delta-Zeit angezeigt.

## Rotorsteuerungen

Station unterstützt viele verschiedene Rotorsteuerungen, und sie haben alle unterschiedliche Eigenschaften und Setup-Prozeduren. Als goldene Regel, nehmen Sie sich Zeit!

### Allgemeine Einstellung und der Flip-Modus

- Wählen Sie 'Controller' über das Menü 'Konfigurieren'.

- Klicken Sie auf die Registerkarte 'Allgemeine Einstellungen'.

- Wenn Ihr Rotor den sog. "Flip-Modus" unterstützt, d. h., daß die Antenne in der Elevation weiter als 90° über Kopf geschwenkt werden kann, dann aktivieren Sie die Box 'Antennen-Wendemodus eingeschaltet'. Der "Flip-Modus“ ist u. U. nützlich, wenn es Überkopf-Durchgänge gibt, bei denen der Horizontalrotor an den Anschlag läuft. Der Rotor müßte dann erst 360° drehen, bevor die Antenne wieder zum Satelliten zeigt. Das kann einen Verlust des Signals für ein bis zwei Minuten Dauer bedeuten, was insbesondere bei der Aufnahme von Telemetriedaten schädlich wäre. Mit dem "Flip-Modus“ eingeschaltet, analysiert Station den Durchgang von AOS bis LOS in 1-Minuten-Intervallen, ob der Azimut des Satelliten sich über den Anschlag des Rotors hinaus bewegt. Wenn ja, werden die Antennen über Kopf gedreht, und alles läuft in umgekehrter Reihenfolge.

- Achtung: Versuchen Sie nicht den "Flip-Modus", wenn Sie nicht sicher sind, daß Sie genügend lange Kabel an den Antennen haben und diese nicht irgendwo hängenbleiben können.

- Falls Sie den "Flip-Modus" durch Aktivieren der Box 'Antennen-Wendemodus eingeschaltet' aktiviert haben, müssen  Sie die  Gradzahl für den Anschlag Ihres Azimut-Rotors eingeben.  Bei dem weitverbreiteten Rotor G-5400/5600 ist der Anschlag bei 180°.

- Jetzt klicken Sie auf 'Speichern'.

### Kansas City Tracker

Der Kansas City Tracker (KCT) von  L. L. Grace ist besonders in USA weit verbreitet. Er besteht aus einer PC-Steckkarte, die die Rotorsteuerung und die Frequenzsteuerung einiger Funkgeräte übernimmt. Station unterstützt nur die Rotorsteuerung, da die Frequenzsteuerung nur bei digitalenSatelliten und nicht bei analogen Satelliten wirkt.

Mit dem Setup wird die Archivdatei WKCTDRV.ZIP in das gewählte Verzeichnis installiert. Diese enthält die erforderlichen Programmdateien. Das KCT-Treiberprogramm wurde von David A. Hoatson, KC4WYG, geschrieben und ist das gleiche, wie es von WiSP für Windows 3.1 verwendet wird. Die Setup-Prozeduren für Windows 3.1 und Windows 95 sind unterschiedlich. Falls Sie schon den KCT-Setup für WiSP (16-bit) richtig ausgeführt haben, können Sie den folgenden Abschnitt überspringen.

#### Treiberinstallation für Windows 3.1 u. Windows für Workgroups 3.11

- Stellen Sie sicher, daß alle Programme geschlossen sind, bevor Sie mit der Installation beginnen.

- Entpacken Sie  WKCTDRV.ZIP auf einer separaten Diskette oder in einem temporären Verzeichnis.

- Kopieren Sie SATELLITE.DLL nach C:\WINDOWS\SYSTEM.

- Kopieren Sie KCTDRV.INI nach C:\WINDOWS.

- Öffnen Sie die Windows-Systemsteuerung.

- Klicken Sie zweimal auf 'Treiber'.

- Klicken Sie auf 'Hinzufügen'.

- Klicken Sie zweimal auf 'Nicht aufgeführte oder aktualisierte Treiber’.

- Jetzt müssen Sie ein Laufwerk und Verzeichnis eingeben. Setzen Sie den Laufwerksbuchstaben des Diskettenlaufwerks bzw den Pfad zum temporären Verzeichnis ein.

- Aus der erscheinenden Auswahlbox wählen Sie 'Kansas City Tracker Driver for Windows' mit Doppelklick aus.

- Jetzt sollte die Setup-Box des Treibers erscheinen, und Sie können den Treiber konfigurieren und kalibrieren.

- Wenn alles fertig ist, klicken Sie auf 'OK'.

- Jetzt booten Sie Ihren PC erneut und starten Station Program.

- Wählen Sie 'Controller' über das Menü 'Konfigurieren'.

- Klicken Sie auf die Registerkarte 'Kansas City Tracker'.

- Markieren Sie die Box 'Installiert'.

- Lassen Sie alle anderen Einstellungen unverändert, und klicken Sie nicht auf 'Kalibrieren'. Alle Einstellungen wurden bereits mit dem Treiber-Setup eingerichtet.

- Klicken Sie auf 'Speichern'.

- Jetzt schließen Sie Station und starten es erneut.

- Gehen Sie jetzt zum Abschnitt 'Testen des Rotors'.

#### Treiber-Installation für Windows 95

- Stellen Sie sicher, daß alle Programme geschlossen sind, bevor Sie mit der Installation beginnen.

- Entpacken Sie  WKCTDRV.ZIP auf einer separaten Diskette.

- Kopieren Sie SATELLITE.DLL nach C:\WINDOWS\SYSTEM.

- Kopieren Sie KCTDRV.INI von der Diskette nach C:\WINDOWS.

- Wählen Sie 'Controller' über das Menü 'Konfigurieren'.

- Klicken Sie auf die Registerkarte 'Kansas City Tracker'.

- Markieren Sie die Box 'Installiert'.

- Klicken Sie auf 'Speichern'.

- Jetzt schließen Sie Station und starten es erneut.

- Wählen Sie 'Controller' über das Menü 'Konfigurieren'.

- Klicken Sie auf die Registerkarte 'Kansas City Tracker'.

- Geben Sie die Adresse des Steuerports ein. Die ursprüngliche ist &H03E0. Die Adresse muß hexadezimal mit vorangestelltem '&H' eingegeben werden.

- 'Park-Zeit': Geben Sie hier die gewünschte Zeit in Sekunden ein, die der Treiber nach einem Satellitendurchgang warten soll, bis er die Antennen in die Parkposition fährt.

- 'Park Azimut/Elevation': Geben Sie die gewünschten Positionen ein.

- Die 'Blindschritte' verhindern, daß die Antennen zu häufig bewegt werden. Ein Wert von 2 für den Azimut bedeutet, daß sich der Satellit um mehr als 2 Grad weiterbewegen muß, bevor die Antennenrichtung korrigiert wird. Gleiches gilt für die Elevation.

- Jetzt klicken Sie auf 'Kalibrieren' und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm.

- Schließlich klicken Sie auf 'Speichern' und gehen weiter zum Abschnitt 'Testen des Rotors'.

### SASI Tracker

Mit dem Setup wird die Datei WSASIDRV.ZIP im Verzeichnis C:\STATION installiert.

	Entpacken Sie WSASIDRV.ZIP auf einer Diskette oder in einem temporären Verzeichnis.

- Kopieren Sie SATELITE.DLL nach C:\WINDOWS\SYSTEM.

- Kopieren Sie SASIDRV.INI nach C:\WINDOWS.

- Kopieren Sie SASI.DRV nach C:\WINDOWS\SYSTEM.

- Wählen Sie ‘Controller’ aus dem Menü ‘Konfigurieren’.

- Klicken Sie auf die Registerkarte 'SASI Tracker'.

- Aktivieren Sie die Box ‘Installiert’.

- Wählen Sie den Parallelport LPT1 aus, an dem die Steuerung angeschlossen ist.

- 'Park-Zeit': Geben Sie hier die gewünschte Zeit in Sekunden ein, die der Treiber nach einem Satellitendurchgang warten soll, bis er die Antennen in die Parkposition fährt.

- 'Park Azimut/Elevation': Geben Sie die gewünschten Positionen ein.

- Die 'Blindschritte' verhindern, daß die Antennen zu häufig bewegt werden. Ein Wert von 5 für den Azimut bedeutet, daß sich der Satellit um mehr als 5 Grad weiterbewegen muß, bevor die Antennenrichtung korrigiert wird. Gleiches gilt für die Elevation.

	Klicken Sie auf 'Speichern'.

	Wählen Sie jetzt ‘Abgleichen’ aus dem Menü ‘Konfigurieren` und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm.

	Jetzt gehen Sie weiter zum Abschnitt 'Testen des Rotors'.

### TrakBox

Die TrakBox ist eine externe Einheit, die eine Rotorsteuerung und eine CAT-Steuerung für das Funkgerät enthält. Station unterstützt nur die Rotorsteuerung, da die Frequenzsteuerung nur auf digitale Satelliten und nicht auf analoge Satelliten ausgerichtet ist.

- Folgen Sie zuerst den Anweisungen des TrakBox-Setup, die mitgeliefert wurden. Die neueste Ausgabe des „TrakBox Software Reference Manual“ ist stets auf der TAPR-WWW-Seite verfügbar.

- Wählen Sie 'Controller' über das Menü 'Konfigurieren'.

- Klicken Sie auf die Registerkarte 'TrakBox/EasyComm 1/EasyComm 2'.

- Aktivieren Sie die Box 'Installiert'.

- Wählen Sie unter 'Steuermethode' die 'TrakBox' aus.

- Wählen Sie den erforderlichen COM-Port.

- Wählen Sie die erforderliche Baudrate.

- Schließlich klicken Sie auf 'Speichern', um die Rotor-Setup-Prozedur abzuschließen.

- Jetzt gehen Sie weiter zum Abschnitt 'Testen des Rotors'.

### DDE

Die 'DDE'-Option ist für selbstkonstruierte Rotorsteuerungen vorgesehen. Mit dieser Option kann Ihre Software Azimut- und Elevations-Richtungen von Station abfragen.

Die DDE-Parameter sind: Application: „Station“, Link Topic: „Tracking“, Link Item: „General“.

Man kann das mit Microsoft Excel durch folgende Eingabe testen: „=Station|Tracking!General“.

Wen kein Satellit verfolgt wird, enthält der DDE-String **NO SATELLITE**, und wenn einer verfolgt wird, enthält der String die Azimut- und Elevationsrichtungen im Format 45.0|34.0.

Im Urzustand liefert Station keine DDE-Iinformation. Um die Funktion zu aktivieren:

- Wählen Sie 'Controller' über das Menü 'Konfigurieren'.

- Klicken Sie auf die DDE-Registerkarte.

- Aktivieren Sie die Box 'Freigegeben'.

- Klicken Sie auf 'Speichern', um die Rotor-Setup-Prozedur abzuschließen.

- Jetzt gehen Sie weiter zum Abschnitt 'Testen des Rotors'.

### FODtrack von XQ2FOD

- Diese Selbstbau-Rotorsteuerung benutzt den parallelen Druckerport zur Datenübertragung. Folgen Sie zuerst den Anweisungen des Lieferers für die Installation und Eichung.

- Wählen Sie 'Controller' über das Menü 'Konfigurieren'.

- Klicken Sie auf die FODtrack-Registerkarte.

- Aktivieren Sie die Box 'Installiert'.

- Wählen Sie den gewünschten Parallelport aus.

- Klicken Sie auf 'Speichern', um die Rotor-Setup-Prozedur abzuschließen.

- Jetzt gehen Sie weiter zum Abschnitt 'Testen des Rotors'.

### IF-100 der AMSAT-DL

Diese Rotorsteuerung benutzt den Parallelport des PC für den Betrieb. Folgen Sie erst den Anweisungen für die Installation und Kalibrierung, die Sie der mitgelieferten Bedienungsanleitung entnehmen können.

- Wählen Sie 'Controller' über das Menü 'Konfigurieren'.

- Klicken Sie auf die IF-100-Registerkarte.

- Aktivieren Sie die Box 'Installiert'.

- Wählen Sie den gewünschten Parallelport aus.

- Klicken Sie auf 'Speichern'.

- Jetzt gehen Sie weiter zum Abschnitt 'Testen des Rotors'.

### AEA ST-1

Der Treiber für die Rotorsteuerung AEA ST-1 ist nur unter Windows 3.1 u. Windows für Workgroups 3.11 getestet worden. Ich bezweifele, daß er auch unter Windows 95 arbeitet. Dieser Treiber wurde nicht von AMSAT-BDA entwickelt, und wir haben keinen Zugriff auf den ursprünglichen Entwickler.

Stellen Sie sicher, daß der ST-1 richtig angeschlossen ist und unter DOS richtig konfiguriert wurde. Der ST-1-Treiber liest die Konfigurationsdatei ST-1.CFG, die während der ST-1-Software-Installation erzeugt wurde.

#### Treiberinstallation für Windows 3.1 u. Windows für Workgroups 3.11

- Stellen Sie sicher, daß alle Programme geschlossen sind, bevor Sie mit der Installation beginnen.

- Entpacken Sie  ST-1_DRV.ZIP auf einer separaten Diskette.

- Kopieren Sie SATELLITE.DLL von der Diskette nach C:\WINDOWS\SYSTEM.

- Öffnen Sie die Windows-Systemsteuerung.

- Klicken Sie zweimal auf 'Treiber'.

- Klicken Sie auf 'Hinzufügen'.

- Klicken Sie zweimal auf 'Nicht aufgeführte oder aktualisierte Treiber’.

- Jetzt müssen Sie ein Laufwerk und Verzeichnis eingeben. Setzen Sie den Laufwerksbuchstaben des Diskettenlaufwerks ein.

- Aus der dann erscheinenden Auswahlbox wählen Sie '[ST-1] Wisp Driver ' mit Doppelklick aus.

- Jetzt sollte ein Fenster für den Treiber-Setup geöffnet werden, und Sie können den Treiber konfigurieren. Für den Port brauchen Sie nur die Nummer des LPT- oder COM-Ports einzugeben.

- Danach klicken Sie auf OK.

- Booten Sie Ihren Rechner neu, und starten Sie wieder Station Program.

- Wählen Sie 'Controller' über das Menü 'Konfigurieren'.

- Klicken Sie auf die Registerkarte 'ST-1/WKCTDRV kompatibler Treiber' .

- Aktivieren Sie die Box 'Installiert'.

- Klicken Sie auf 'Speichern'.

- Jetzt beenden Sie Station und starten es neu.

### Testen des Rotors

- Das Testen Ihrer Rotorsteuerung ist erforderlich, um die konfigurierten Funktion zu prüfen. Um sich zu überzeugen, daß alle Einstellungen auch übernommen worden sind, verlassen Sie Station, schließen Sie Windows und schalten den Computer aus. Jetzt können Sie sicher sein, daß alles zurückgesetzt worden ist. Schalten Sie den Computer wieder ein, und starten Sie Windows und das Station Program neu.

- Wählen Sie 'Rotor testen' über das Menü 'Konfigurieren'.

- Geben Sie für die Elevation einen Wert von 45 ein, und klicken Sie auf 'Anwenden'.

- Wenn der Rotor jetzt nicht die Antenne auf 45 Grad Elevation dreht, müssen Sie Ihre Eingaben noch einmal überprüfen.

- Geben Sie für den Azimut einen Wert von 45 ein, und klicken Sie auf 'Anwenden'.

- Wenn der Rotor jetzt nicht die Antenne auf 45 Grad Azimut dreht, müssen Sie Ihre Eingaben noch einmal überprüfen.

- Versuchen Sie jetzt andere Kombinationen von Elevation und Azimut. Wenn Sie dann sicher sind, daß alles richtig funktioniert, gehen Sie weiter zum nächsten Abschnitt. Falls Ihr Rotor auch für den Flip-Modus konfiguriert ist, also auch Elevationen über 90 Grad einstellen kann, probieren Sie auch das aus.

## Konfigurieren der Funkgeräte

Station unterstützt mehrere Arten der Kommunikation mit Ihren Geräten. Sie werden wahrscheinlich jedes der Geräte im Shack berücksichtigen wollen, auch wenn es nicht über eine automatische Steuerung verfügt. Das schließt die Kurzwellengeräte mit ein, denn RS-10 bis RS-16 haben Downlinks auf 29 MHz. Station unterstützt automatische Frequenzsteuerung für viele bekannte Geräte wie Icom-Tansceiver, die das CI-V-Interface (über CT-17) oder die das CI-IV-Interface via CT-17 oder UX-14 verwenden, Yaesu FT-736R, Kenwood TS-790 und andere Kenwood-Geräte, die mit dem IF-232-Interface arbeiten. Jeder Hersteller hat die Computersteuerung in seine Geräte in unterschiedlicher Weise implementiert. Daher sind nicht alle Möglichkeiten, die Station bietet, für alle Geräte verfügbar.

Manche Rotorsteuerungen, wie TrakBox, EasyComm und Kansas City Tracker liefern auch eine Art von Frequenzsteuerung für das Funkgerät. Station benutzt aber diesen Teil der Steuerung nicht, sondern führt die Frequenzsteuerung (CAT) nur über einen COM-Port aus.

Falls Ihr Gerät nicht mit einem Computer gesteuert werden kann, gehen Sie bitte zum folgenden Abschnitt für die manuelle Steuerung. Im anderen Fall gehen Sie direkt zum Abschnitt Ihres Geräteherstellers.

### Manuelle Steuerung

Bei dieser Methode übernehmen Sie die Steuerung, und Station ist das Gehirn. Station gibt die Sende- und Empfangsfrequenzen an, um eine Funkverbindung herzustellen, und in welcher Weise die Dopplershift während eines Satellitendurchgangs korrigiert werden muß.

- Wählen Sie 'Geräte' vom Menü 'konfigurieren'.

- Geben Sie eine Bezeichnung für Ihr Gerät ein, z. B. FT-290R, und klicken Sie dann auf ‘Editieren’.

- Wählen Sie ‘Manuell’ für die Steuermethode.

- Jetzt gehen Sie runter zum Abschnitt der Allgemeinen Konfiguration.

### Icom

Die Mehrzahl der Icom-Funkgeräte benötigen einen externen Pegel-Konverter. Den können Sie sich selbst bauen oder sich eine Menge Probleme ersparen und den CT-17 von Icom erstehen. Damit kann man bis zu 4 Geräte zugleich über einen gemeinsamen COM-Port steuern. Einige neuere Icom-Geräte haben schon eine RS-232-Schnittstelle eingebaut. Man benötigt aber einen COM-Port am PC für jedes Gerät. Wenn Sie mehr als ein Gerät haben, welches die CI-V-Steuerung unterstützt, dann sollten Sie sich das CT-17 anschaffen. Das Icom-Interface hat die meisten Konfigurations-Einstellungen, bietet aber die Möglichkeit, mehrere Geräte über einen COM-Port zu bedienen. Im Gerätehandbuch finden Sie unter dem Punkt Remote Jack (CI-V)-Interface üblicherweise sehr wenig darüber, wie man das CI-V-Interface konfiguriert. Geben Sie nicht auf, wahrscheinlich ist diese Information in einem Abschnitt, der  Set Mode heißt.

Gehen Sie durch die Liste der Set-Mode-Befehle, um die Baudrate für CI-V zu finden, und überzeugen Sie sich, daß sie auf die Baudrate eingestellt ist, die Sie im Set-Mode aktiviert haben (falls Sie nicht einen Reset durchgeführt haben, nachdem Sie das Gerät neu erhalten haben).

Bevor Sie anfangen, stellen Sie Ihre Geräte auf die höchste gemeinsame Baudrate ein, die sie alle unterstützen, meistens 9600 Bd, obwohl manche neueren Geräte auch bis 19200 gehen. Außerdem ist es wichtig, den Transceive-Modus OFF zu schalten, sonst arbeitet Station nicht richtig. Während Sie noch im Set-Modus sind, überprüfen Sie die CI-V-Adresse und daß CI-V-Transceive- und CI-V mit IC-731-Funktionen abgeschaltet (OFF) sind. Die Werkseinstellung ist üblicherweise ON. Wer einen IC-756 benutzt, muß darauf achten, daß dieser eine Autobaud-Einrichtung hat, mit der das Interface hängenbleiben kann. Falls Sie dieses Problem haben, setzen Sie die Baudrate auf 19200. Um das Hängenbleiben zu beseitigen, muß der Transceiver aus- und wieder eingeschaltet werden. Bei den Geräten IC-970 und IC-821 muß der SAT-Modus ausgeschaltet sein, es darf keine Kopplung zwischen dem Uplink- und Downlink-Band bestehen.

Wenn Sie nicht den CT-17 oder ähnlich verwenden, können Sie die folgenden Zeilen überspringen.

	Wählen Sie 'Controller' aus dem Menü 'Konfigurieren'.

	Dann gehen Sie zur Registerkarte CT-17.

- Markieren Sie die Box ‘Installiert’.

- Tragen Sie die Nummer des gewünschten COM-Ports und die zugehörige Baudrate ein.

- Klicken Sie anschließend auf ‘Speichern’.

Beenden Sie jetzt Station und starten es neu, um die CT-17-Steuerung zu initialisieren.

[Benutzer ohne CT-17 sollten hier weitermachen!]

- Wählen Sie 'Geräte' vom Menü 'Konfigurieren'.

- Geben Sie eine Bezeichnung für Ihr Gerät ein, z. B. IC-970A und klicken Sie dann auf ‘Editieren’.

- Wählen Sie ‘Icom CI-V’ für die Steuermethode.

Geben Sie die CI-V-Adresse des Gerätes hexadezimal ein. Die untenstehende Liste zeigt alle mir bekannten Adressen.

Radio		Address	Radio 	Address	Radio		Address

IC-735	&H04		IC-R7000	&H08		IC-275?	&H10

IC-375A	&H12		IC-475?	&H14		IC-575?	&H16

IC-1275?	&H18		IC-R71?	&H1A		IC-751A	&H1C

IC-761	&H1E		IC-271?	&H20		IC-471?	&H22

IC-781	&H26		IC-725	&H28		IC-R9000	&H2A

IC-765	&H2C		IC-970?	&H2E		IC-726	&H30

IC-R72	&H32		IC-R7100	&H34		IC-728	&H38

IC-729	&H3A		IC-737	&H3C		IC-756	&H50

- Wählen Sie CT-17 als Steuergerät aus, wenn es zutrifft. Bei einem direkten Anschluß an das Funkgerät wählen Sie den richtigen COM-Port und die Baudrate aus. Ich empfehle sehr, die höchstmögliche Baudrate zu wählen, besonders wenn Sie mit niedrigfliegenden Satelliten oder mit Mode S arbeiten. Außerdem müssen Sie den Transceive-Modus abschalten. Wenn Sie einen Dual-Bander, z. B. den IC-970, haben, müssen Sie auch die Kopplung zwischen RX- und TX-Frequenzen abschalten, so daß Main- und Sub-Band unabhängig voneinander abgestimmt werden können. Die Aufgabe wird vom Station Program übernommen.

- Gehen Sie jetzt weiter zu den Allgemeinen Einstellungen.

### Kenwood

- Wählen Sie 'Geräte' vom Menü 'Konfigurieren'.

- Geben Sie eine Bezeichnung für Ihr Gerät ein, z. B. TS-790, und klicken Sie dann auf ‘Editieren’.

- Wählen Sie ‘Kenwood’ für die Steuermethode.

- Wählen Sie das Kenwood-Gerät aus der Liste aus. Falls Ihr Gerät nicht verzeichnet ist, wählen Sie ‘Standard’ und schicken eine Nachricht an vp9mu@amsat.org, damit es hinzugefügt werden kann.

- Geben Sie Nummer des COM-Ports ein, an dem das Gerät angeschlossen ist.

- Gehen Sie jetzt weiter zu den Allgemeinen Einstellungen.

### Yaesu

Station kann für den FT-736R die Betriebsarten und Frequenzen einstellen, aber das Gerät gestattet nicht, die eingestellten Frequenzen auszulesen. Wenn Sie die 50-MHz- und/oder 220-MHz-Module eingebaut haben, müssen diese bei der Konfiguration markiert werden, auch wenn diese Bänder nicht für Satellitenbetrieb vorgesehen sind. Das muß sein, weil Station nur die Bänder automatisch wechseln kann, wenn zumindest ein Zusatzmodul eingebaut ist. Sonst wird man vom Programm aufgefordert, den Bandwechsel von Hand vorzunehmen.

- Wählen Sie 'Geräte' vom Menü 'Konfigurieren'.

- Geben Sie eine Bezeichnung für Ihr Gerät ein, z. B. FT-736R, und klicken Sie dann auf ‘Editieren’.

- Wählen Sie ‘Yaesu’ für die Steuermethode.

- Wählen Sie das Yaesu-Gerät aus der Liste aus. Falls Ihr Gerät nicht verzeichnet ist, wählen Sie ‘Standard’ und schicken eine Nachricht an vp9mu@amsat.org, damit es hinzugefügt werden kann.

- Geben Sie Nummer des COM-Ports ein, an dem das Gerät angeschlossen ist.

- Gehen Sie jetzt weiter zu den Allgemeinen Einstellungen.

### Allgemeine Einstellungen

	Wenn das Gerät nur einen Sender enthält, dann die Box ‘Simplex’ markieren.

	Wenn das Gerät Split-Betrieb kann, also z. B. VFO A zum Senden und VFO B zum Empfangen, dann die Box ‘Halbduplex’ markieren, aber nur, wenn zwei VFOs pro Band verfügbar sind.

	Wenn das Gerät zugleich Senden und Empfangen kann, dann die Box 'Vollduplex' markieren.

	Wenn das Gerät zwei VFOs pro Band hat, dann die Box ‘VFO A/B’ markieren.

	Markieren Sie für die Frequenzbänder, auf denen Ihr Funkgerät arbeiten kann, die jeweilige Box.

	Falls Sie externe Konverter oder Transverter angeschlossen haben, markieren Sie die Boxen der entsprechenden Sende- oder Empfangsbänder und tragen den Frequenzversatz in MHz ein. Wenn Sie z. B. einen Konverter verwenden, der von 2,4 GHz auf 144 MHz umsetzt, beträgt der Offset 2256. Bei Empfangskonvertern ist der Offset der Differenzbetrag zwischen Empfangsfrequenz des Konverters und der des Nachsetzers. Beim Transverter ist es der Differenzbetrag zwischen der Frequenz des Exciters und der Sendefrequenz des Transverters. Wenn mit einem 144-MHz-Sender ein 2.4-GHz-Signal über den Transverter erzeugt wird, dann ist der Offsetbetrag -2256, hat also ein negatives Vorzeichen.

	Wenn alle Einträge gemacht sind, klicken Sie auf 'Speichern'

# Einige häufig gestellte Fragen

Frage: Die Software wurde richtig installiert, aber der Kansas City Tracker funktioniert nicht, obwohl er mit InstantTrack einwandfrei läuft; warum?

Antwort: Stellen Sie sicher, daß Sie die KCT DOS Device-Treiber aus der AUTOEXEC.BAT entfernt haben. Man kann nicht zwei verschiedene Treiber aktivieren, die versuchen, das gleiche Gerät zu gleicher Zeit zu steuern. Entfernen Sie die folgenden Zeilen:

CD\KCT

DRV/local=0/RIO=1/STALL=36/MA=0/PA=270/PE=0

OSC/hot=$18

CD\

Frage: Ich gehe zu Konfigurieren, dann Beobachter und gebe mein Rufzeichen und die geographischen Daten ein. Aber dann erinnert das Programm sich nicht an die Eingaben; warum?

Antwort: Sie müssen die gesamten Beobachter-Angaben eingeben und speichern. Nach dem Eingeben einer neuen Bezeichnung im Auswahlfenster müssen Sie auf Editieren klicken. Dann wird ein Eingabefenster dargestellt, welches vollständig ausgefüllt und dann gespeichert werden muß. Soll danach dieser Eintrag zum Hauptbeobachter gemacht werden, holt man den Eintrag, falls mehrere vorhanden sind, noch einmal in das Auswahlfenster und klickt auf 'Auswählen'. Das ist wichtig!

Frage: Ich habe meine Beobachter-Angaben einschließlich der lokalen Zeitzone eingeben, aber das Programm zeigt immer noch zweimal UTC in der Statuszeile; warum?

Antwort: Nachdem Sie die Beobachten-Angaben gespeichert haben, müssen Sie diese zum Hauptbeobachter bestimmen. Wählen Sie diese noch einmal unter ‘Konfigurieren/Beobachter’ aus der Liste aus, und klicken Sie auf 'Auswählen'. Prüfen Sie auch im Menü ‘Konfigurieren/Systemzeit’ die richtige Einstellung.

Frage: Ich habe Probleme bei der Installation von Station. Wie muß ich vorgehen, um die neueste Version zu installieren?

Antwort: Gehen Sie im Internet zur Webseite ‘http://www.amsat.bm’ und laden die drei Setup-Disketten (falls Sie diese nicht ohnehin schon haben) und die neueste STAFIXnn.ZIP-Datei runter. Starten Sie SETUP von der Diskette 1 und folgen den Anweisungen. Nach der Installation kopieren Sie die Datei STAFIXnn.ZIP in das Verzeichnis C:\STATION und entpacken die Datei. Dabei werden einige Dateien überschrieben. Die Dateien mit der Endung .DLL kopieren bzw. verschieben Sie in das Verzeichnis C:\WINDOWS\SYSTEM. Beim ersten Start geben Sie Ihre Registriernummer ein. Genaue Anleitungen finden Sie im übrigen in der Hilfedatei im Abschnitt ‘Wie man startet’.

Frage: Ich habe Station erfolgreich installiert, aber nur meine Rotorsteuerung wird unterstützt, nicht mein Funkgerät. Was muß ich machen, damit die Rotorsteuerung funktioniert?

Antwort: In der Konfiguration von Bakenkonsole und Vollduplexkonsole markieren Sie das Kästchen ‘Antenne drehbar’ und wählen für die Geräte ‘(kein)’ aus.

# Wie man Unterstützung bekommt

Das Programm wird ständig weiterentwickelt, und Updates werden in regelmäßigen Abständen herausgegeben. Wenn Sie Probleme haben, Vorschläge machen wollen oder sonstige Hilfe benötigen, schreiben Sie in Englisch an die untenstehende Adresse. Je mehr Details Sie über Ihr Problem angeben, desto schneller kann eine Lösung gefunden werden. Erwarten Sie bitte nicht von der AMSAT diese Hilfe. AMSAT erhält zwar die Registriergebühr, hat aber nichts mit der Entwicklung zu tun.

Die Web-Seite der AMSAT-BDA ist die erste Adresse für Unterstützung. Sie können dort die neueste Version oder Programmergänzungen runterladen. Die URL-Adresse lautet:

http://www.amsat.bm

Die Datei STAFIXnn.ZIP enthält alle Ergänzungen und/oder Updates für das Station Program. Die Bezeichnung nn hier im Dateinamen steht für die Version des Updates. An Hand dieser Nummer können Sie erkennen, ob Ihr Programm auf dem neuesten Stand ist. Auf der Web-Seite ‘Revision History’ kann man alle Details über die Entwicklung des Programms nachlesen, wobei die Nummer der STAFIX.ZIP-Datei einen Bezug herstellt.

Entpacken Sie die STAFIX-Datei in Ihr Verzeichnis C:\STATION und verschieben  die *.DLL-Dateien in das Verzeichnis C:\WINDOWS\SYSTEM.

Es ist sehr wichtig, daß Sie die letzte Version haben, bevor Sie Probleme melden. Es wird daher empfohlen, die Web-Seite regelmäßig zu prüfen.

Sie können sich auch auf die Mailing-Liste eintragen, um stets über Neuheiten informiert zu werden. Senden Sie eine e-Mail mit dem Inhalt  SUBSCRIBE zusammen mit Ihrer echten  e-Mail-Adresse an vp9mu@amsat.org. Alias-Namen, wie z. B. Call@amsat.org können nicht verwendet werden. Wenn Sie wieder aus der Liste herausgenommen werden wollen, schicken Sie einfach eine e-Mail mit dem Inhalt UNSUBSCRIBE und Ihrer echten e-Mail-Adresse an vp9mu@amsat.org.

Für weitere Unterstützung oder um Probleme zu schildern, schreiben Sie an:

Paul Willmott, VP9MU,

P.O. Box HM 1751,

Hamilton, HM GX,

BERMUDA

oder e-Mail: vp9mu@amsat.org

Geben Sie bitte sowohl Ihre Registriernummer als auch die Versionsnummer des Programms an. Diese Informationen stehen auf dem Begrüßungsbild und in Hilfe/Über Station.

Bitte 1 US$  oder 2 IRCs beifügen, wenn eine schriftliche Antwort per Post erwartet wird.

Bitte keine Disketten senden, wenn sie von mir nicht angefordert werden!

# Empfohlene Literatur

“The Satellite Experimenter’s Handbook 2nd Ed”, Martin Davidoff, K2UBC,

ARRL 1990

“The ARRL Satellite Anthology 4th Ed”,

ARRL 1996

“Decoding Telemetry from the Amateur Radio Satellites”, G. Gould Smith, WA4SXM,

AMSAT-NA 1990

“The RS Satellites Operating Guide”, G. Gould Smith, WA4SXM,

AMSAT-NA 1995

“The New Guide to Amateur Satellite Operations”, R.W.L. Limebear, G3RWL,

AMSAT-UK 1993

“Space Radio Handbook”, John Branegan, GM4IHJ,

RSGB 1991